| Байт | Бит | Команды | Коментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PROMDIDA | Версия програмного обеспечения |  |
| 2 |  | PROMDIDA + 1 |  |  |
| 3 |  | ТекОшиб1 | Текущие ошибки. Байт 1 |  |
|  |  | Ошиб21 | Высокий сигнал с датч. дрос. заслонки |  |
|  |  | Ошиб19 | Ошибка синхронизации(58 зуб |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб16 | Высокое напр. аккум. батареи |  |
|  |  | Ошиб15 | Низкая температура охл. жидкости |  |
|  |  | Ошиб14 | Высокая температура охл. жидкости |  |
|  |  | Ошиб13 | Ошибка датчика кислорода |  |
| 4 |  | ТекОшиб2 | Текущие ошибки. Байт 2 |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб24 | Слишком мала скорость автомобиля |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб22 | Низкий сигнал с дат. дрос. заслонки |  |
| 5 |  | ТекОшиб3 | Текущие ошибки. Байт 3 |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб35 | Ошибка холостого хода |  |
|  |  | Ошиб34 | Ошибка дат. массового расхода воздуха |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
| 6 |  | ТекОшиб4 | Текущие ошибки. Байт 4 |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб45 | Заобагощенный датчик кислорода |  |
|  |  | Ошиб44 | Забедненный датчик кислорода |  |
|  |  | Ошиб43 | Ошибка управления по детонации |  |
|  |  | Ошиб42 | Ошибка синхронизации искрообразования |  |
|  |  | Ошиб41 | Ошибка датчика распредвала |  |
|  |  |  | Не используется |  |
| 7 |  | ТекОшиб5 | Текущие ошибки. Байт 5 |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб55 | Нехватка топлива или засорение дат. О2 |  |
|  |  | Ошиб54 | Ошибка датчика резистора регулировки СО |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб51 | Ошибка ПЗУ |  |
|  |  | Ошиб49 | Диагностика потери ваккума |  |
|  |  |  | Не используется |  |
| 8 |  | ТекОшиб6 | Текущие ошибки. Байт 6 |  |
|  |  | Ошиб65 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 1 |  |
|  |  | Ошиб64 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 2 |  |
|  |  | Ошиб63 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 3 |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб61 | Засорение датчика кислорода |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
| 9 |  | ErrAll | Байт текущие, накопленные ошибки |  |
|  |  | ТекОшиб | Есть текущие ошибки |  |
|  |  | НакопОш | Есть накопленные ошибки |  |
| 10 |  | НакопОш1 | Накопленные ошибки. Байт 1 |  |
|  |  | Ошиб21 | Высокий сигнал с датчика дроссельной заслонки |  |
|  |  | Ошиб19 | Ошибка синхронизации (58 зуб |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб16 | Высокое напряжение аккумуляторной батареи |  |
|  |  | Ошиб15 | Низкая температура охлаждающей жидкости |  |
|  |  | Ошиб14 | Высокая температура охлаждающей жидкости |  |
|  |  | Ошиб13 | Ошибка датчика кислорода |  |
| 11 |  | НакопОш2 | Накопленные ошибки. Байт 2 |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Ошиб24 | Слишком мала скорость автомобиля |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Ошиб22 | Низкий сигнал с датчика дроссельной заслонки |  |
| 12 |  | НакопОш3 | Накопленные ошибки. Байт 3 |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Ошиб35 | Ошибка холостого хода |  |
|  |  | Ошиб34 | Ошибка датчика массового расхода воздуха |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  |  |  | ФОРМУЛА |
| 13 |  | НакопОш4 | Накопленные ошибки. Байт 4 |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Ошиб45 | Заобагощенный датчик кислорода |  |
|  |  | Ошиб44 | Забедненный датчик кислорода |  |
|  |  | Ошиб43 | Ошибка управления по детонации |  |
|  |  | Ошиб42 | Ошибка синхронизации искрообразования |  |
|  |  | Ошиб41 | Ошибка датчика распредвала |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 14 |  | НакопОш5 | Накопленные ошибки. Байт 5 |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Ошиб55 | Нехватка топлива или засорение дат. О2 |  |
|  |  | Ошиб54 | Ошибка датчика резистора регулировки СО |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Ошиб51 | Ошибка ПЗУ |  |
|  |  | Ошиб49 | Диагностика потери ваккума |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 15 |  | НакопОш6 | Накопленные ошибки. Байт 6 |  |
|  |  | Ошиб65 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 1 |  |
|  |  | Ошиб64 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 2 |  |
|  |  | Ошиб63 | Ошибка цифровой рециркуляции газов (соленоид 3 |  |
|  |  |  | Не используется |  |
|  |  | Ошиб61 | Засорение датчика кислорода |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 16 |  | НакопОш7 | Накопленные ошибки. Байт 7 |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 17 |  | SPVSLCLT | Температура охлаждающей жидкости °С | N=(E+40)*256/192 (град.С) |
| 18 |  | COOLTSU | Температура охлажд. жидк. на момент пуска | N=(E+40)*256/192 (град.С) |
| 19 |  | COOLDEG | Принятая температура охлажд. Жидкости,град С | N=(E+40)*256/192 (град.С) |
| 20 |  | ADVTPS | Напр. датч. полож. дроссельной заслонки |  |
| 21 |  | NTPSLD | Угол открытия дроссельной заслонки | N=E*2.56 (%) |
| 22 |  | DESSPD | Желаемая частота вращ. коленвала в режиме ХХ об/мин |  |
| 23 |  | REFPER | Частота вращения коленвала об/мин |  |
| 24 |  | REFPER+1 |  | 60*1000(если в мсек)/(REFPER + REFPER+1*256) [об/мин] |
| 25 |  | RVSFLKPH | Скорость автомобиля км/час | N=E [км/час] |
| 26 |  | ADV02A1 | Выходное напр. датчика кислорода мВ |  |
| 27 |  | SAPOT | Код АЦП потенциометра октанкорректора ед |  |
| 28 |  | CORRCL | Регулировка топливоподачи по замкн. ПОС по О2 |  |
| 29 |  | BLMONHUD | Регулировка топливоподачи памятью ЭБУ |  |
| 30 |  | BLMCELL | Номер яч. памяти, регулирующей подачу топлива |  |
| 31 |  | ПолРегХХ | Полож. регулятора ХХ (дополнительного воздуха) шг |  |
| 32 |  | LV8 | Переменная нагрузки на двигатель г/цил |  |
| 33 |  | PURGEDS | Скважность сигнала продувки адсорбера |  |
| 34 |  | ISWNAC | Базовое полож. регулятора ХХ для выкл. адсорбера шг |  |
| 35 |  | ISWWAC | Базовое полож. регулятора ХХ для вкл. адсорбера шг |  |
| 36 |  | SPVIGN | Напряжение бортсети В |  |
| 37 |  | SAP | Угол опережения зажигания °пкв | DEG*256/90 (придется Вам найти) |
| 38 |  | SAP+1 | °пкв |  |
| 39 |  | BPVDELIV | Длительность импульса впрыска мсек | мсек |
| 40 |  | BPVDELIV+1 |  |  |
| 41 |  | FAVAL | Соотношение воздух/топливо | 6553,6/([faval]*256+65536,6/[faval=1] |
| 42 |  | FAVAL+1 |  |  |
| 43 |  | TIME | Время с момента запуска автомобиля ч:м:с | в сек |
| 44 |  | TIME+1 |  |  |
| 45 |  | AIRMTRAW | Расход воздуха измеренный (по датч. МРВ) г/сек |  |
| 46 |  | AIRMTRAW+1 |  |  |
| 47 |  | AIRFLOW | Расход воздуха г/сек | N=E*256 [GM/сек] |
| 48 |  | AIRFLOW+1 |  |  |
| 49 |  | ADVSAPOT | Код АЦП потенциометра октаннкорректора ед | отсчеты АЦП, N=5.0*E/256 (В) |
| 50 |  | ADVCOPOT | Код АЦП потенциометра регулировки CO | отсчеты АЦП, N=5.0*E/256 (В) |
| 51 |  | SPSSLMW2 | Байт сост. от ведомого к вед. процессору |  |
|  |  | УпПоДет | Разрешено управление по детонации |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Детонац | Признак выявленной детонации |  |
|  |  | ГашДет | Признак гашения детонации |  |
|  |  | РТопНас | Включено реле топливного насоса |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 52 |  | MW1 | Байт состояния 1 |  |
|  |  | ДрЗасЗак | Дроссельная заслонка закрыта |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  |  | Обработка прерывания превышает 7.81мс |  |
|  |  |  | Циклическая ошибка или ошибка цикла 7.81мс |  |
|  |  | ЗапрКонд | Запрос кондиционера от водителя |  |
|  |  | РКондВкл | Вкл. реле компрессора кондиционера |  |
|  |  |  | Условия вкл. конд. во время задержки на вкл |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 53 |  | MW2 | Байт состояния 2 |  |
|  |  | ВысБНапр | Высокое U батареи (дискр. вых. выкл |  |
|  |  | ИмпСкор | Появились импульсы с датч. скор |  |
|  |  | 1ИмпСкор | Прошел первый импульс с датч. скор |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 54 |  | MW3 | Байт состояния 3 |  |
|  |  |  | Усл. перехода по топл. из реж. завода в раб |  |
|  |  |  | Усл. перех. по упр. искрообр. из реж. з-да в раб |  |
|  |  | НормОпИм | Опорный импульс синхр. правильный (с датч. ПКВ |  |
|  |  | ИсОпИмР | Опорный импульс исп. для опред. норм. раб. дв |  |
|  |  | ИсОпИмО | Опорный импульс используется для логики ошибок |  |
|  |  | ИсОпИмХХ | Опорный импульс используется для логики ХХ |  |
|  |  | ИсОпИмВп | Опорный имп. использ. для логики упр. впрыском |  |
|  |  | Не используется |  |  |
| 55 |  | MW4 | Байт состояния 4 |  |
|  |  | РежASDF | Режим ASDF синхронного попарного вкл. форсунок |  |
|  |  | ПропТп | Пропуск топливоподачи с каждым оп.имп. в ASDF реж |  |
|  |  | МалВрВп | Слишком малое время впрыска привело к разрыву ОС |  |
|  |  | ЗРежASDF | Запрошен режим ASDF |  |
|  |  | Не используется |  |  |
|  |  | ЭлУпИск | Электр. управл. искрой (отключ. при низком Uпит |  |
|  |  | РежDFCO | Режим упр. искрой DFCO или наруш. искрообр |  |
|  |  | РежDFCO1 | Реж. упр. искрой DFCO или наруш. искрообр. 1й раз |  |
| 56 |  | MW5 | Байт состояния 5 |  |
|  |  | АсиОбог | Асинхр. обогащение при открытии дрос. засл |  |
|  |  | СинОбог | Синхр. обогащение при открытии дрос. засл |  |
|  |  | Барокор | Барокоррекция разрешена |  |
|  |  | ТабРВозд | Расход возд. опред. по таблицам (0-по датч. МРВ |  |
|  |  | МалРВозд | Слишком малое значение расхода воздуха |  |
|  |  | ОбСмес1 | Обогащение топливной смеси в 1-й раз |  |
|  |  | УвелLV8 | Асинхронное обогащение при увеличении LV8 |  |
|  |  | ОшЭОЗУ | Ошибка энергонезависимого ОЗУ |  |

| 57 |  | LCCPMW | Байт состояния вентилятора и продувки адсорбера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВклАдсПр | Включен соленоид продувки адсорбера |
|  |  | Вентилят | Включен вентилятор охлаждения |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
| 58 |  | MWFA | Байт состояния режима смеси |
|  |  | РежDE | Обеднение смеси при торможении двигателем (DE |
|  |  | РежDFCO | Откл. топливоподачи при торможении двиг.(DFCO |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | РежPE | Включен режим мощностного обогащения (PE |
|  |  | ВысПрТп | Высокий предел по отключ. топлива задействован |
|  |  |  | Бит защелки триггера для логики 3.905 или 7.81 мс |
| 59 |  | MWFA1 | Байт 1 работы по смеси |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | ШагОбог | Шаг двигателя в сторону обогащения |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | ОбСмУвН | Обеднение смеси при увел. нагр. на двиг |
|  |  | СмесьБог | Флаг богатой/бедной смеси (1-богатая, 0-бедная |
|  |  | ПетляО2 | Флаг ОС по кислороду (1-замкнута, 0-разомкнута |
| 60 |  | MWFA2 | Байт 2 работы по смеси |
|  |  |  | Используются ячейки корр. подачи топлива для ХХ р |
|  |  | ХХпоТп | Распознан режим ХХ для топливоподачи |
|  |  | Обучен | Созданы условия для обучения |
|  |  | РежSSDF | Попытка одновр. впрыска при об.< 200 об/мин (SSDF |
|  |  | ТоплПод | Топливоподача вкл |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
| 61 |  | IACMW1 | Байт 1 состояния на холостом ходу |
|  |  | ПСбрШДв | Произведен сброс в 0 шаг. двигателя |
|  |  | ЗСбрШДв | Запущен сброс шагового двигателя |
|  |  | УсловХХ | Создались условия для холостого хода |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | Старфлаг | Старое состояние сброшенного флага |
|  |  | МалОбХХ | Обороты холостого хода ниже желаемых |
|  |  | ПетО2ХХ | Замкнута петля ОС упр. топливоподачей на ХХ |
| 62 |  | IACMW2 | Байт 2 состояния на холостом ходу |
|  |  | ЗапПоддЗасл | Запрос на режим поддерживания заслонки |
|  |  |  | Режим поддерживания заслонки до торможения |
|  |  | ОбРЗОС | Обороты 1-растут, 0-падают при замкнутой петле ОС |
|  |  | РВыхХХ | Режим выхода из холостого хода |
|  |  | УпИскХХ | Активен режим эл. управления искрой на ХХ |
|  |  | ПорОбХХ | Прошел порог оборотов холостого хода |
|  |  | Не используется |  |
|  |  |  | Условия для замкн. петли ОС для ХХ |
| 63 |  | NVMW | Байт состояния энергонезависимого режима |
|  |  | ДатО2Гот | Готовность датчика кислорода |
|  |  | Ош14,15 | Возникла ошибка 14 или 15 (темпер. охл. жидк |
|  |  | БолВысУМ | Велика высота над уровнем моря барокорр.) (ош. |
|  |  |  | Незавершенное состояние где либо |
|  |  | ЗапСбр | Запущен сброс |
|  |  | Не используется |  |
|  |  | СостКЗВ1 | Сост. контура зажиг. высоковольтного |
|  |  | СостКЗВ2 | Сост. контура зажиг. высоковольтного |