Микро-сканер µScanerNexia V1.0

Микро-сканера предназначен  для диагностики автомобилей Daewoo Nexia c электронными блоком управления типа IEFI-6 (двигатель G15MF).

Отображение считанных параметров производится на ЖКИ  индикаторе. В первой строке отображается наименование параметра, во второй строке – считанный параметр из электронного блока управления. При отсутствии обмена или ошибке контрольной суммы принятого сообщения,  на  экране появляется соответствующее сообщение.

Выбор отображаемого параметра производится клавишами  ““ и “”.

Отображаемые параметры:

| Отображаемая надпись | Описание параметра | Расчетная формула |
| --- | --- | --- |
| НетОтв/Ошиб.CRC | Нет связи с блоком или ошибка контрольной суммы в сообщении. |  |
| Обороты двигат. 0 … 6375 об/мин | Обороты двигателя, об/мин | N*25 |
| Угол опереж.Заж. 0 … 90 град (+10) | Угол опережения зажигания, град (прибавить начальный угол опережения 10 градусов) | N*90/255 |
| Открытие Др.Засл 0 … 100 % | Величина открытия дроссельной заслонки, % | N*100/255 |
| Давление Впуск.К. 10.3 … 104.7кПа 0 … 5.00В | Абсолютное давление во впускном коллекторе ( воздушном фильтре ) - кПа, выходное напряжение данного датчика - В | (N+28.06)/2.71 округлено до N*0.37+10.35 N*5/255 |
| Темп.Возд.Вп.К. -40 … 151 град С | Температура воздуха во впускном коллекторе, град С | N*3/4 -40 |
| Длит.Имп.Впрыска 0 … 999.9 мс | Длительность импульса впрыска, мс | N*62.5/4096 |
| Соотн.Воз./топл 0 … 25.5 | Соотношение воздух/топливо |  |
| Дат. Пол.Др.Засл 0 … 5.00 В | Напряжение датчика положения дроссельной заслонки, В | N*5/255 |
| Температура О.Ж -40 … 151 град С | Температура охлаждающей жидкости, град С | N*3/4 -40 |
| Напр. L-зонд/RCO 0 … 1132 мВ | Напряжение CO потенциометра, мВ | N*111/25 |
| Скорость автом 0 … 255 км/час | Скорость автомобиля, км/час | N |
| Напр. Борт. Сети 0 … 25.5 В | Напряжение бортовой сети | N/10, В |
| Block learn 0 … 255 | Адаптивный блок | N |
| Block learn cell 0 … 255 | Элемент адаптивного блока | N |
| Fuel integrator 0 … 255 | Топливный интегратор | N |
| Полож. Рег.Х.Х. 0 … 255 шаг | Проложение регулятора холостого хода, шаг | N |
| Жел.Обороты.Х.Х 0 … 1593 об/мин | Желаемые обороты холостого хода, об/мин | N*25/4 |
| Полу.Обороты.Х.Х 0 … 1593 об/мин | Полученные обороты холостого хода, об/мин | N*25/4, об/мин |
| Нач.Атм.Давление 10.3… 104.7кПа 0 … 5.00В | Атмосферное давление на момент запуска двигателя) - кПа, выходное напряжение данного датчика - В | (N+28.06)/2.71, кПа округлено до N*0.37+10.35 N*5/255 |
| PROM ID 0000 … 65535 | Идентификационный номер блока ПЗУ | N |
| Ошибки 0000 … FFFF | Ошибки (в HEX виде) | N |
| Время с нач.зап 00:00:00 … 18:12:15 | Время с начала запуска двигателя, час:мин:сек | N, сек |